Załącznik nr 2d

Standard techniczny

DOM JEDNORODZINNY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wysokość pomieszczeń:

Zakładana projektowa wysokość pomieszczeń na parterze ok. 266 cm i na piętrze ok. 266 cm.

Uwaga! Możliwe lokalne obniżenie sufitu ze względu na geometrię dachu na poddaszu oraz ze względu                                 na prowadzone instalacje podstropowe w łazience na parterze.

Konstrukcja budynku:

- Fundamenty (ławy i stopy żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe z bloczka betonowego ze wzmocnieniem rdzeniami żelbetowymi);

- Ściany nośne (murowane z bloczków silikatowych o grubości 18 cm z miejscowymi filarami żelbetowymi);

- Ściany działowe (murowane z bloczków silikatowych o grubości 12 cm z miejscowymi filarami żelbetowymi, miejscowo zabudowa g/k);

- Strop nad parterem (gęstożebrowy belkowo – pustakowy z wypełnieniem pustakami betonowymi, lokalnie strop żelbetowy zbrojony dwukierunkowo);

- Schody (żelbetowe monolityczne, brak wykończenia stopni, brak tynkowania policzków i spodów biegów i spodu spocznika, pozostawione tymczasowe obarierowanie przez Dewelopera);

- Dach (dwuspadowy pokryty blachą z paneli na rąbek, kolorystyka według projektu, wyjście poprzez indywidualny wyłaz dachowy);

- Elewacja (wykonana metodą lekką-mokrą, ocieplenie ścian styropianem/wełną, kolorystyka według projektu, rury spustowe prowadzone po wierzchu elewacji).

Uwaga! Zabrania się ingerencji w ściany nośne budynku. Wyburzanie, przesuwanie, czy otworowanie ścian nośnych jest niedopuszczalne. Jakakolwiek zmiana w tym zakresie wymaga każdorazowo opinii, uzgodnienia lub opracowania dokumentacji przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Wykończenie budynku:

- Ściany wewnętrzne (tynki gipsowe, pozostawione dylatacje na styku łączenia różnych materiałów ścian oraz na styku ścian działowych ze stropem i ze ścianą konstrukcyjną, wypełnienie dylatacji po stronie Nabywcy, wykończenie g/k z wypełnionymi spoinami bez szpachlowania);

- Ściany wewnętrzne łazienek (bez wykończenia tynkiem);

- Podłogi wewnętrzne (jastrych cementowy, brak możliwości zastosowania podłogi klejonej bez dodatkowego wzmocnienia jastrychu zgodnie z wytycznymi producenta wykończenia posadzki,                     w pomieszczeniach mokrych konieczność stosowania folii w płynie z wywinięciem na ściany - po stronie Nabywcy);

- Sufity (tynki gipsowe, wykończenie g/k z wypełnionymi spoinami bez szpachlowania, sufit w łazience                           na parterze bez tynkowania);

- Drzwi wejściowe do budynku (jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, kolorystyka według projektu, bez montażu progu, próg przekazywany Nabywcy do zamontowania przez Nabywcę po wykończeniu posadzki);

- Drzwi wewnętrzne (montaż drzwi wewnętrznych i ościeżnic w zakresie Nabywcy, ościeża nie są tynkowane);

- Okna i drzwi balkonowe (3-szybowe i 2-komorowe, systemowe z profili PVC, rozwieralno-uchylne, uchylne, rozwieralne, przesuwne lub stałe, kolorystyka według projektu, montaż parapetu wewnętrznego z zakresie jednego okna rozwiernego w kuchni, w pozostałych oknach brak montażu parapetów wewnętrznych);

- Rolety (zewnętrzne – ukryte w warstwie docieplenia, sterowane elektrycznie przyciskiem naściennym);

- Zadaszenia tarasu i wejścia do domu (wykonane z płyt żelbetowych na łącznikach balkonowych, spody i czoła tynkowane, wierzch zaizolowany papą termozgrzewalną).

Instalacja c.o.:

- Pompa ciepła (pompa ciepła typu split);

- Ogrzewanie (ogrzewanie podłogowe, sterowanie z poziomu aplikacji, w przypadku łazienek drabinkowe grzejniki elektryczne niezasilane z pompy ciepła – bez montażu na ścianie (przekazane w oryginalnym opakowaniu), rozdzielacz natynkowy lub podtynkowy na parterze i na piętrze – lokalizacja do decyzji Dewelopera, piony instalacji c.o. niezabudowane prowadzone po wierzchu ścian).

Instalacja wod.-kan.:

- Woda (rury PE, lub ALUPEX/PERT lub PP, woda zimna z sieci miejskiej, woda ciepła z pompy ciepła, brak białego montażu, piony instalacji wodnej niezabudowane prowadzone po wierzchu ścian);

- Kanalizacja (rury z tworzywa sztucznego zakończone zaślepką - korek tymczasowy, podejście pod miskę ustępową (Ø110) zakończone na pionie instalacyjnym, doprowadzenie do odbiornika po wierzchu ściany oraz powyżej wierzchu wylewki do wykonania po stronie Nabywcy, podejścia pod pozostałą armaturę (Ø50) doprowadzone do odbiorników zgodnie z projektem domu, podejście pod zmywarkę przewidziane ze wspólnej kanalizacji ze zlewozmywakiem, piony kanalizacyjne niezabudowane).

Instalacja wentylacji, klimatyzacji:

- Wentylacja (grawitacyjna, w kuchni dodatkowy kanał do podłączenia okapu, w części okien nawiewniki do kompensacji powietrza, dopuszcza się możliwość zastosowania nawiewników glifowych lub ściennych);

- Klimatyzacja (opcjonalna możliwość przygotowania gniazd 230 V pod montaż klimatyzacji, możliwość rozbudowy systemu klimatyzacji na odpowiednim etapie budowy przez Dewelopera, koszty po stronie Nabywcy).

Instalacja elektryczna:

- Tablica elektryczna (natynkowa, lokalizacja według projektu);

- Tablica teletechniczna (natynkowa, lokalizacja według projektu);

- Punkty oświetleniowe (zakończone kostką i włącznikiem, lokalizacja według projektu, brak montażu opraw wewnętrznych i zewnętrznych);

- Punkty elektryczne (zakończone gniazdem, siła  pod kuchnię i przewód pod okap zakończone kostką, lokalizacja według projektu);

- Instalacja gniazd 230 V oraz oświetleniowa z możliwością adaptacji do obsługi typu smarthome.                 Po stronie Dewelopera zastosowanie osprzętu w postaci puszek, umożliwiającego rozbudowanie systemu smarthome. Po stronie Nabywcy zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu smarthome;

- Przewody (podtynkowe, w łazienkach niezatynkowane);

- Fotowoltaika (przygotowanie przepustu instalacyjnego na dachu).

Instalacja teletechniczna:

- Gniazdo RTV (zakończone gniazdem w salonie, lokalizacja według projektu, wyprowadzony przewód satelitarny na dach, bez kotwienia do komina);

- Instalacja internetowa (gniazda w salonie i wszystkich sypialniach, lokalizacja według projektu);

- Wideodomofon (widoedomofon przy głównej bramie, w domu panel naścienny wideo);

- Brama wjazdowa (otwieranie bramy wjazdowej na osiedle za pomocą pilota oraz modułu GSM poprzez wybranie dedykowanego numeru telefonu);

- Instalacja alarmowa (rozprowadzenie przewodów pod montaż instalacji alarmowej na parterze                     i piętrze z wyprowadzeniem pod przyszłą centralę na strychu oraz przyszły panel sterujący                              w wiatrołapie – rozbudowa systemu i montaż osprzętu po stronie Nabywcy).

Zagospodarowanie terenu:

- Ciąg pieszo-jezdny (krata betonowa lub geokrata);

- Chodnik (kostka betonowa);

- Ogrodzenie inwestycji (ogrodzenie panelowe ażurowe);

- Wjazd na osiedle (brama automatyczna, furtka, sterowanie furtką z panelu wideodomofonowego, sterowanie bramą pilotem oraz poprzez moduł GSM);

- Miejsca postojowe (2 miejsca zewnętrzne przynależne do każdego budynku, utwardzone);

- Wiaty śmietnikowe (zlokalizowane na terenie osiedla);

- Skrzynki pocztowe (zlokalizowane przy bramie);

- Stacja transformatorowa (na terenie osiedla od strony ulicy Pustynnej, szafy licznikowe przy stacji trafo);

- Ogródki (ogródki z wysianą trawą, wyjście na taras wykończony kostką betonową, ogrodzenie ogródkowe panelowe ażurowe, wyprowadzenie oświetlenia bez montażu oprawy, jedno gniazdo 230 V, kran zewnętrzny);

- Teren rekreacyjny (zagospodarowanie terenu rekreacyjnego według odrębnej koncepcji).